采购丝杠检测装置询价文件

项目编号：lszjy20251126

丽水职业技术学院中德合作项目采购丝杠检测实训设备，预算金额为￥120000.00。现由学校采购小组成员进行市场询价，欢迎符合条件的经销商、厂家参加报价。

一、基本信息

1.询价具体内容：一个能够让滚珠丝杠螺母在无人为干预下自动往复运动，并实时感知判断滚珠丝杠是否存在原生制造缺陷点的检测系统。

具体内容及技术要求详见文件“二、采购设备清单”。

2.投标人应具备的资格要求：

2.1投标单位必须是具有独立法人资格和履行合同能力的供应商；

2.2投标人必须遵守国家有关的法律、法规和政策；

3.评标办法：以采购人提供的品牌、型号及规格，以及服务要求为依据，根据市场调查确定最高限价，在满足询价文件要求的情况下，以最低价中标为原则确定供应商。

4.其他要求：投标人应以包括货物、税收及所有费用进行报价，包括货物制造、运输费、安装调试、税金等一切费用。报价用人民币按投标总价报价，单位为元。本次询价采购，采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权作出暂不采购决定，并不向各供应商解释具体原因。

5.付款方式：预款付70%，项目通过验收合格后7个工作日内付款30%。

6.具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

7.工期要求：2025年12月20日前完成并交付使用。

8.交货地点：丽水职业技术学院绿谷校区

9.验收标准：由采购方组织验收小组按询价文件的要求进行验收。

10.质量保证期：自项目验收合格后交用户使用之日起，质保3年。

二、采购设备清单

| 设备名称 | 关键参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测试验台架 | 单根丝杠最大安装长度≥2m | 1 | 台 |
| 丝杠伺服驱动系统 | 定位精度误差<0.01mm 支持扭矩检测 | 1 | 套 |
| 振动传感器 | 量程0~±50g 频响范围0.1Hz–10kHz | 2 | 个 |
| 扭矩监测单元 | 量程范围0～50 Nm 综合精度 ≤1%F.S. | 1 | 套 |
| 工业计算机 | 配置不低于Intel i7系列处理器、32GB内存，RTX 4090显卡 | 1 | 台 |
| 数据采集卡 | 不少于4路模拟输入 采样率不少于50kS/s每路 | 1 | 台 |

- 检测试验台架

- 单根丝杠最大安装长度≥2m

- 配装直线导轨和滑座

- 抗振性能高，在安静环境下测得振动信号信噪比大于10

- ★留多种传感器及附件安装接口（如激光测距传感器等），便于后期功能扩展

- ★能在不同工况（不同转速、不同预紧力/负载条件）下实现丝杠平稳驱动

- 丝杠伺服驱动系统

（限定品牌：1、西门子股份公司；2、汇川技术；3、杰美康机电）

- 伺服电机额定功率范围1～2 kW

- 电机配高分辨率编码器，系统定位精度误差＜0.01 mm；

- 驱动器可实时输出电机转速、电流、扭矩等运行数据；

- # 振动传感器

（限定品牌：1、西门子股份公司；2、歌尔股份；3、北京新超仁达科技有限公司）

- 配置压电式加速度传感器 2 只，分别安装于螺母座和丝杠支撑座

- 量程 0～±50 g

- 频响范围 0.1 Hz～10 kHz

- 可实时监测螺母运行过程中的振动与冲击

- ★ 扭矩/驱动力监测单元

（限定品牌：1、西门子股份公司；2、歌尔股份；3、北京新超仁达科技有限公司）

- 动态扭矩传感器量程范围0～50 Nm

- 综合精度 ≤1%F.S.

- ★定位及分段计时系统

a) 支持将每根丝杠划分为若干等长检测区间，步长精度≤10 mm；

b) 利用随电机配置的增量式编码器进行位置检测，编码器分辨率 20-bit；

c) 可以结合扭矩、振动监测结果，对异常区段进行精确定位，误差不超过±1cm；

d) ★预留与 PLC、单片机等控制装置的接口，可作为学生编程与控制实验平台。

- 数据采集与分析系统

a) 工业计算机配置不低于Intel i7系列处理器、32GB内存，RTX 4090显卡

b) 多通道数据采集卡至少提供 4 路模拟输入和1路及以上数字 I/O；

（限定品牌：1、西门子股份公司；2、歌尔股份；3、北京新超仁达科技有限公司）

c) 模拟输入通道单通道采样率不低于 50 kS/s，可完整捕获振动细节；

d) ★上位机安装 LabVIEW、MATLAB 或Python定制软件，实现数据采集、实时波形/频谱,时频图显示、异常报警和检测报告自动生成；

e) ★内置滤波、特征提取、阈值判断等算法，可自动判定各检测区段是否异常并输出异常位置；

f) ★支持检测参数阈值配置和算法升级，检测数据可联网上传学院教学平台或企业质量监控系统，实现远程监测与数据共享。

g) ▲软件算法对丽水职业技术学院开源。

## 三、最高限价：总价（人民币）￥120000.00整。

## 四、报价单（以下内容由报价单位填写）                  单位：元

| 机构代码编号 |  |  | 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业招标编号 |  |  | 投标单位地址 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 品名 |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| 检测试验台架 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 丝杠伺服驱动系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 振动传感器 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 扭矩监测单元 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 工业计算机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 数据采集卡 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

4.1本项目设预算指导总价，高于指导总价的报价无效。

4.2该报价包含设备运输、安装调试、税金等所有费用。

4.3中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权取消中标人资格，并由中标人承担包括赔偿相应经济损失等的一切责任。

4.4质保期限3年。

4.5投标文件送达地址：丽水职业技术学院信息与设备处816室；

送达时间：2025年11月28日下午3:00前（北京时间）

报价单位（盖章）                        法人签字：

丽水职业技术学院丝杠检测装置采购项目

项目编号：lszjy20251126

投

标

文

件

投标单位：XXX（公章）

2025年11月 28日

本页为投标文件封面。

投标文件依次装订成册（所有材料要求加盖公章），内容包括：1.报价单;2.公司有效营业执照复印件；3.法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书；4.采购资格承诺函；5.无重大违法记录声明书；6.项目实施方案；7.质保期承诺函。